Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3

Déclenchement souple, sur vasque, inox satiné, H.175

Monocommande

Référence: 794110S

Descriptif CCTP

Mitigeur de lavabo temporisé monocommande sur vasque :

Déclenchement souple.

Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.

Temporisation préréglée à ~7 secondes, ajustable de 6 à 9 secondes.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 3 à 6 l/min.

Aérateur antitartre inviolable.

Corps en Inox satiné.

Hauteur de 175 mm pour vasque semi-encastrable.

Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.

Fixation renforcée par un contre-écrou.

Butée de température réglable.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.